QC LemBot

Manual de Pinout

Conexiones y mapa de pines

Firmware v0.2.0 — archivo esp-s3-v0.2.0.ino

Placa: ESP32-S3 LOLIN Mini (Wemos S3 Mini)

Índice

1. Resumen

2. Mapa de pines

3. Conexión del SDI-12

3.1 Lógica de la señal

4. Medición de batería

4.1 Por qué GPIO1 · 4.2 Divisor

5. Bus I2C y direcciones

5.1 Canales del ADS1115

6. Pines que el firmware no usa

7. Comparación entre placas

8. Recomendaciones de montaje

# 1. Resumen

Este manual describe cómo se conecta el QC LemBot cuando corre el firmware v0.2.0 sobre la placa ESP32-S3 LOLIN Mini. El firmware es el mismo que el de la variante ESP32-C6; solo cambia el mapa de pines y la forma de medir la batería.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Placa | ESP32-S3 LOLIN Mini (Wemos S3 Mini) |
| Archivo de firmware | CODE/V0.2.0/esp-s3-v0.2.0.ino |
| Versión | 0.2.0 |
| Core de Arduino | esp32 by Espressif, versión 3.x |
| Placa en el IDE | "LOLIN S3 Mini" o "ESP32S3 Dev Module" |
| Nivel lógico | 3,3 V en todos los GPIO |

# 2. Mapa de pines

La tabla lista todos los GPIO que usa el firmware. Los pines marcados como «siempre activos» se configuran al arrancar. Los pines de módulo solo se usan dentro de su menú.

| GPIO | Función | Tipo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO1 | Batería (ADC1_CH0) | Entrada analógica | Siempre activo |
| GPIO5 | Encoder A | Entrada, pull-up | Siempre activo |
| GPIO6 | Encoder B | Entrada, pull-up | Siempre activo |
| GPIO7 | Botón Back | Entrada, pull-up | Siempre activo |
| GPIO8 | Botón Confirm | Entrada, pull-up | Siempre activo |
| GPIO9 | Botón del encoder (click) | Entrada, pull-up | Siempre activo |
| GPIO11 | I2C SDA | Bus I2C | Siempre activo |
| GPIO12 | I2C SCL | Bus I2C | Siempre activo |
| GPIO13 | SDI-12 TX | Salida digital | Menú SDI-12 |
| GPIO10 | SDI-12 RX | Entrada digital | Menú SDI-12 |
| GPIO2 | Pulse1 | Entrada digital | Sense-QC, Datos RAW |
| GPIO4 | Pulse2 | Entrada digital | Sense-QC, Datos RAW |
| GPIO16 | SHT10 datos | Bidireccional | Weather-QC, Temp & Hum |
| GPIO17 | SHT10 reloj | Salida digital | Weather-QC, Temp & Hum |
| GPIO18 | UART Monitor RX | Entrada (UART1) | Menú UART Monitor |
| GPIO47 | LED RGB WS2812 | Salida | Debug visual |

Atención: El LED RGB de la LOLIN S3 Mini suele estar en GPIO47, pero algunas variantes lo tienen en GPIO48. Si el LED no enciende, cambie RGB_LED_PIN en el firmware.

# 3. Conexión del SDI-12

El bus SDI-12 usa dos pines dedicados del S3: GPIO13 para transmitir (TX) y GPIO10 para recibir (RX). Los pines no se conectan directo al bus. Pasan por el front-end de hardware, que protege a los sensores y adapta los niveles de voltaje.

| Señal | GPIO | Camino |
| --- | --- | --- |
| TX (hacia los sensores) | GPIO13 | GPIO13 → SN74LVC1G3157 (switch) → SN74LVC1G240 (búfer inversor) → bus SDI-12 |
| RX (desde los sensores) | GPIO10 | Bus SDI-12 → SN74AHC1G14 (inversor Schmitt) → GPIO10 |

## 3.1 Lógica de la señal

El bus SDI-12 usa lógica invertida: en reposo (marca) está cerca de 0 V y un bit 0 (espacio) está cerca de 5 V. El front-end agrega una inversión en TX y otra en RX. Las dos inversiones cancelan la del bus, así que el microcontrolador trabaja como un UART normal de 1200 baudios, formato 7E1:

- GPIO13 (TX): ALTO en reposo y BAJO para el bit de inicio.

- GPIO10 (RX): ALTO significa marca (1) y BAJO significa espacio (0).

Nota: Si un sensor transmite pero el equipo no lo lee, revise primero el cableado del front-end. La polaridad se puede invertir en el firmware con SDI12_TX_MARK y SDI12_RX_MARK, pero con este front-end no debería hacer falta.

# 4. Medición de batería

En esta placa la batería se mide con el ADC interno del S3 en GPIO1 (ADC1_CH0), a través de un divisor resistivo 2:1. El firmware lee el voltaje con analogReadMilliVolts(), que usa la calibración de fábrica del chip, y multiplica el resultado por 2.

## 4.1 Por qué GPIO1

El S3 tiene dos conversores analógicos. Cuando el WiFi o el Bluetooth están activos, la radio usa el ADC2 y ese conversor deja de estar disponible. El ADC1 sigue funcionando. Por eso la batería va en un pin del ADC1.

| Conversor | GPIO | ¿Funciona con WiFi/BT activo? |
| --- | --- | --- |
| ADC1 | GPIO1 a GPIO10 | Sí. Usar para la batería. |
| ADC2 | GPIO11 a GPIO20 | No. La radio lo bloquea. |

## 4.2 Divisor

Con un divisor 2:1, una celda de litio cargada (4,2 V) llega al pin como 2,1 V, dentro del rango del ADC. Use dos resistencias iguales (por ejemplo 100 kΩ + 100 kΩ) entre el positivo de la batería y GND, con el punto medio en GPIO1.

Nota: En las versiones para ESP32-C3 y ESP32-C6 la batería se mide en el canal A3 del ADS1115. En el S3 el canal A3 queda libre.

# 5. Bus I2C y direcciones

Todos los sensores y la pantalla comparten el bus I2C en GPIO11 (SDA) y GPIO12 (SCL). El bus necesita resistencias pull-up de unos 4,7 kΩ a 3,3 V en SDA y SCL; la mayoría de los módulos ya las incluyen.

| Dispositivo | Dirección | Función |
| --- | --- | --- |
| OLED 128×64 (SSD1306) | 0x3C | Pantalla de la interfaz |
| INA228 | 0x40 | Corriente y voltaje (obligatorio al arrancar) |
| SHT30 | 0x44 | Temperatura y humedad bajo prueba |
| ADS1115 | 0x48 | Canales A0 y A1 para Sense-QC |
| BME280 | 0x76 | Temperatura, humedad y presión de referencia |

## 5.1 Canales del ADS1115

| Canal | Uso en el S3 |
| --- | --- |
| A0 | Referencia de voltaje 1 (Sense-QC) |
| A1 | Referencia de voltaje 2 (Sense-QC) |
| A2 | Libre (se muestra en Datos RAW) |
| A3 | Libre (en C3 y C6 mide la batería) |

Atención: Si el INA228 no responde en 0x40, el equipo muestra «INA228 ERROR!» y se detiene. Si soldó los pines A0/A1 del INA228 de otra forma, su dirección cambia.

# 6. Pines que el firmware no usa

Estos pines quedan sin usar a propósito. Conectar algo en ellos puede impedir que la placa arranque o que se programe.

| GPIO | Motivo |
| --- | --- |
| GPIO0, 3, 45, 46 | Pines de strapping: definen el modo de arranque. GPIO0 es el botón BOOT. |
| GPIO19, 20 | USB nativo (D− y D+). Se usan para programar y para el Monitor Serie. |
| GPIO26 a GPIO32 | Memoria flash interna. No se pueden usar. |
| GPIO43, 44 | UART0 (TX y RX). Se dejan libres para depuración. |
| GPIO33 a GPIO42, 48 | Sin uso, por precaución (en algunas variantes van a la PSRAM o al LED). |

# 7. Comparación entre placas

La tabla muestra dónde va cada función en las tres placas soportadas. Úsela al pasar un montaje de una placa a otra.

| Función | C3 (v0.1.4) | C6 (v0.2.0) | S3 (v0.2.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Encoder A / B | 0 / 1 | 0 / 1 | 5 / 6 |
| Back / Confirm | 2 / 3 | 2 / 3 | 7 / 8 |
| Click del encoder | 5 | 14 | 9 |
| I2C SDA / SCL | 8 / 9 | 22 / 23 | 11 / 12 |
| SDI-12 TX / RX | 7 / 6 | 21 / 20 | 13 / 10 |
| Pulse1 / Pulse2 | 6 / 7 | 6 / 7 | 2 / 4 |
| SHT10 datos / reloj | 7 / 10 | 4 / 5 | 16 / 17 |
| UART Monitor RX | 20 | 15 | 18 |
| Batería | ADS1115 A3 | ADS1115 A3 | GPIO1 (ADC1) |
| LED RGB | — | 8 | 47 |

Nota: En el C3 v0.1.4 los pines 6 y 7 se comparten entre SDI-12, Pulse y SHT10. En el C6 y el S3 el SDI-12 tiene pines propios.

# 8. Recomendaciones de montaje

- Suelde y verifique primero la alimentación: 3,3 V y GND en la pantalla, el INA228 y el resto de los módulos.

- Compruebe que SDA (GPIO11) y SCL (GPIO12) no estén invertidos. Es el error más común.

- Antes de cargar el firmware completo, pruebe el bus con un escáner I2C y verifique las direcciones de la sección 5.

- Conecte el front-end SDI-12 y confirme que TX va a GPIO13 y RX a GPIO10.

- Conecte el divisor de la batería en GPIO1. No use un pin de GPIO11 a GPIO20 para la batería.

- No conecte nada a los pines de la sección 6.

Fin del manual de pinout — QC LemBot v0.2.0 (ESP32-S3)